МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

| УГСН |  | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень образования |  |  | Высшее образование – бакалавриат |  |  |
| Форма обучения |  |  | Очная |  |  |
| Факультет |  |  | Информационных технологий и управления |  |  |
| Кафедра |  |  | Систем автоматизированного проектирования и управления |  |  |
| Учебная дисциплина |  |  | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации |  |  |
| Курс | II |  |  | Группа | 4503 |

Отчёт по лабораторной работе № 4

Обработка прерываний. Модуль таймера

| Исполнители: |  |  |
| --- | --- | --- |
| обучающиеся группы 4503 |  | Курлович Сергей Сергеевич |
|  |  | Кушков Илья Александрович |
|  |  | Малый Илья Романович |
|  |  | Тянькин Владислав Сергеевич |
| Проверил: |  | Федин Алексей Константинович |
|  |  | Макарук Роман Валерьевич |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы	3

2. Ответы на контрольные вопросы	3

3. Блок-схема основной программы	3

4. Блок-схема подпрограммы обработки прерывания	4

5. Ассемблерный текст учебной программы	4

1. Цель работы

Целью данной работы является изучение способов организации прерываний и работы с модулем таймера.

2. Ответы на контрольные вопросы

Режим запрещения прерываний включается по команде DI, разрешения – EI

Штора прерывания нужна для разрешения только определенных уровней прерывания, устанавливается записью бинарного значения, где единицы указывают на разрешения прерывания уровня соответствующему разряду, в порт вывода 0x03

Тривиальный путь обработки прерываний состоит в переходе по адресу 0x00fe печати на экран ошибки (ERROR) и значения аккумулятора. Его можно нарушить изменив 0x00fe на адрес собственной функции обработки прерываний.

Чтобы изменить программу счетчика минуты-секунды до секунды-сотые доли секунды нужно изменить уставку с 0x03e7 (=999) на 0x0009, а также изменить период сброса второго счетчика с 0x60 на 0x99.

Чтобы изменить программу для счета минут-часов нужно изменить уставку с 0x03e7 на 0xea5f (=59999).

3. Блок-схема основной программы

На рисунке 1 представлена блок-схема основной программы.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма основной программы

4. Блок-схема подпрограммы обработки прерывания

На рисунке 2 представлена блок-схема подпрограмма обработки прерываний.

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма обработки прерывания таймера

5. Ассемблерный текст учебной программы

В таблице 1 представлен текст учебной программе с комментариями к каждой команде.

Таблица 1 – Ассемблерный текст учебной программы

| Код ассемблера | Комментарий |
| --- | --- |
| JMP BXOD | Переход к точке входа BXOD |
| CS: | Пустые два байта, зарезервированы для хранения счетчика минут и секунд |
| PRER: | обработка прерывания |
| PUSH B | сохранить B, C на стеке |
| PUSH H | сохранить H, L на стеке |
| LXI H, CS+1 | загрузить в пару регистров адреса адрес секунд |
| CALL DOB | увеличить счетчик секунд на 1 и сравнить с 0x60 |
| JNZ OBX | если секунд != 0x60: пропустить следующие 4 шага |
| LXI H,CS | загрузить в пару регистров адреса адрес минут |
| CALL DOB | увеличить счетчик минут на 1 |
| INX H | перейти к следующему адресу – счетчику секунд |
| MVI M,0 | записать 0 в счетчик секунд |
| OBX: |  |
| CALL TAIM | перезапустить таймер |
| MVI A,02 | загрузить в аккумулятор код шторы, разрешающий только прерывания первого уровня |
| OUT 03H | записать код шторы в регистр шторы прерываний |
| POP H | вернуть H, L из стека |
| POP B | вернуть B, C из стека |
| POP PSW | вернуть A, H из стека, сохраненные в момент вызова прерывания |
| EI | разрешить прерывания |
| RET | вернуться к выполнению программы |
| DOB: | добавление единицы в байт счетчика; |
| MOV A,M | получить значение из ячейки памяти в аккумулятор |
| ADI 01 | ++A; |
| DAA | преобразовать значение аккумулятора в двоично десятичный код |
| MOV M,A | записать аккумулятор в ячейку памяти |
| CPI 60H | A == 0x60 |
| RET | вернуться к месту вызова |

Продолжение таблицы 1

| Код ассемблера | Комментарий |
| --- | --- |
| BXOD: | точка входа |
| LXI H,PRER | загрузка адреса обработки прерывания в пару регистров H, L |
| SHLD 0BECH | изменить адрес перехода после прерывания 1 уровня на адрес подпрограммы PRER |
| LXI SP,5000H | установить указатель стека на адрес 0x5000 |
| MVI A,02H | загрузить в аккумулятор код шторы, разрешающий только прерывания первого уровня |
| OUT 03H | записать код шторы в регистр шторы прерываний |
| CALL MR | вызвать подпрограмму MR – установка курсора в начало кадра |
| MVI A,1BH | загрузить в аккумулятор первый байт кода управляющего символа – очистка экрана |
| CALL GOT | вывести этот символ на экран |
| MVI A,4AH | загрузить второй байт этого символа |
| CALL GOT | вывести его на экран |
| CALL TAIM | вызвать подпрограмму TAIM – загрузка уставки в модуль таймера |
| EI | разрешить прерывания |
| M2: |  |
| LXI H,CS | загрузить в пару регистров адреса адрес минут |
| CALL OU | преобразовать значение ячейки памяти в коды десятичных символов и вывести на экран |
| LXI H,CS+1 | перейти к следующему адресу – счетчику секунд |
| CALL OU | преобразовать значение ячейки памяти в коды десятичных символов и вывести на экран |
| CALL MR | установить курсор в начало кадра |
| JMP M2 | повторять последние 5 шагов |
| OU: | вывод на экран содержимого счетчика в коде КОИ-7 |
| CALL OUTB | вызов подпрограммы OUTB – преобразовать значение из ячейки памяти в десятичное число в кодировке КОИ-7 сохранив результат в паре B, C |
| MOV A,B | загрузить первый символ результата в аккумулятор |
| CALL GOT | вывести его на экран |
| MOV A,C | загрузить второй символ результата в аккумулятор |
| CALL GOT | вывести его на экран |
| RET | вернуться к месту вызова |

Продолжение таблицы 1

| Код ассемблера | Комментарий |
| --- | --- |
| MR: | установка курсора в начало кадра; |
| MVI A,1BH | загрузить в аккумулятор первый байт кода управляющего символа – курсор домой |
| CALL GOT | вывести этот символ на экран |
| MVI A,48H | загрузить второй байт этого символа |
| CALL GOT | вывести его на экран |
| RET | вернуться к месту вызова |
| OUTB: | преобразование двоично-десятичного кода в код КОИ-7; |
| MOV A,M | загрузить в аккумулятор значение из памяти |
| RAR | четыре циклических сдвига вправо через бит переноса, в результате получаем вторые четыре бита на месте первых |
| RAR |  |
| RAR |  |
| RAR |  |
| ANI 0FH | оставить первые четыре бита |
| ORI 30H | остальные четыре бита – записать 0x3 |
| MOV B,A | сохранить аккумулятор в B |
| MOV A,M | загрузить в аккумулятор значение из памяти |
| ANI 0FH | оставить первые четыре бита |
| ORI 30H | остальные четыре бита – записать 0x3 |
| MOV C,A | сохранить аккумулятор в C |
| RET | вернуться к месту вызова |
| TAIM: | загрузка уставки в модуль таймера, т.е. его перезапуск |
| MVI A,00H | A = 0x00 |
| OUT 64H | записать 0x00 в качестве УС1 модуля таймера: частота = 1кГц; прерывание разрешено |
| MVI A,30H | A = 0x30 = 0b00110000 |
| OUT 63H | записать 0x30 в качестве УС2 модуля таймера: загрузка сначала младшего, а затем старшего байта счетчика |
| MVI A,0E7H | записать в модуль таймера значение уставки 0x03e7 = 999, следовательно отсчитываемый таймером период будет равен 1000 мс (1 с) |
| OUT 60H |  |
| MVI A,03H |  |
| OUT 60H |  |
| RET | Вернуться к месту вызова |

Продолжение таблицы 1

| Код ассемблера | Комментарий |
| --- | --- |
| GOT: | проверка готовности терминала и вывод на экран |
| OUT 00H | вывод на экран символ, код которого находится в аккумуляторе |
| IN 01H | ввод в аккумулятор данных из порта состояний экрана и клавиатуры |
| ANI 04H | получить третий бит – бит состояния готовности монитора к выводу следующего символа |
| JZ GOT+2 | повторять предыдущие два шага до тех пор, пока экран не будет готов |
| RET | вернуться к месту вызова |