МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

| УГСН |  | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень образования |  |  | Высшее образование – бакалавриат |  |  |
| Форма обучения |  |  | Очная |  |  |
| Факультет |  |  | Информационных технологий и управления |  |  |
| Кафедра |  |  | Систем автоматизированного проектирования и управления |  |  |
| Учебная дисциплина |  |  | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации |  |  |
| Курс | I |  |  | Группа | 4503 |

Отчёт по лабораторной работе № 3

МикроЭВМ СМ-1800 и её эмулятор на ПК

| Исполнители: |  |  |
| --- | --- | --- |
| обучающиеся группы 4503 |  | Курлович Сергей Сергеевич |
|  |  | Кушков Илья Александрович |
|  |  | Малый Илья Романович |
|  |  | Тянькин Владислав Сергеевич |
| Проверил: |  | Федин Алексей Константинович |
|  |  | Макарук Роман Валерьевич |

Содержание

1. Цель работы и задание

Целью данной работы является изучение архитектуры микроЭВМ на основе программного продукта “Эмулятор CM-1800” и приобретение навыков работы с ним. Для этого необходимо проделать следующие шаги:

- записать учебную программу в оперативную память ЭВМ,

- выполнить записанную программу,

- ещё выполнить программу, с остановкой в середине выполнения

- проанализировать код учебной программы и узнать, что происходит в процессе её выполнения.

2. Ответы на контрольные вопросы

Напишите чёнить богом молю.

3. Таблица результатов практической работы

название, там внизу тоже типа продолжение таблицы, посмотрите как в методичке оформлено, надо так же

| Учебная программа | Индикация машинных циклов | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| LXI SP,8000h | м1+чт; чт; чт | Запись значения 8000h в регистр SP – указатель на стек |
| LXI H,4030h | м1+чт; чт; чт | Запись адреса 4030h в пару регистров H,L |
| MVI M, 80h | м1+чт; чт; зап; | Запись значения 80h в память по адресу H,L (4030h) |
| INX H | м1+чт | Увеличение адреса в H,L на 1 (4031h) |
| MVI M,8Fh | м1+чт; чт; зап; | Запись значения 8Fh в память по адресу 4031h |
| LDA 4030h | м1+чт; чт; чт; чт | Загрузить в аккумулятор значение по адресу 4030h (там записано 80h) |
| ADD M | м1+чт; чт | Сумму значений в аккумуляторе (80h) и по адресу H,L (8Fh) записать в аккумулятор (80h + 8Fh = 10Fh) |
| STA 4032h | м1+чт;чт;чт;зап | Сохранить значение аккумулятора (10Fh) по адресу 4032h |
| LXI H, 4700h | м1+чт;чт;чт | Запись адреса 4700h в пару регистров H,L |
| MVI M, C3h | м1+чт; чт; зап; | Запись значения C3h (код команды JMP) в память по адресу H,L (4700h) |
| INX H | м1+чт | Увеличить адрес H,L на 1 (4701h) |
| MVI M, 10h | м1+чт; чт; зап; | Запись значения 10h в память по адресу H,L (4701h) |
| INX H | м1+чт | Увеличить адрес H,L на 1 (4702h) |
| MVI M, 47h | м1+чт; чт; зап; | Запись значения 47h в память по адресу H,L (4702h) |
| LXI H, 4710h | м1+чт;чт;чт | Запись адреса 4710h в пару регистров H,L |
| MVI M, C9h | м1+чт; чт; зап; | Запись значения C9h (код команды RET) в память по адресу H,L (4710h) |
| CALL 4700h | м1+чт;чт;чт; зап+стек; зап+стек | Вызов подпрограммы, записанной по адресу 4700h, перед этим записать адрес следующей команды для возврата (4025h) в стек |
| JMP 4710h | м1+чт;чт;чт; | Подпрограмма записанная прошлыми шагами по адресу 4700h, безусловный переход к выполнению команд с адреса 4710h |
| RET | м1+чт; чт+стек; чт+стек; | Команда записанная прошлыми шагами по адресу 4710h, выход из вызванной подпрограммы к адресу возврата (4025h), взятому из стека |
| HLT | м1+чт;ост | Останов |

Список машинных циклов, встретившихся при выполнении программы с соответствующей индикацией:

- м1+чт – выполняется чтение первого байта команды

- чт – выполняется чтение ячейки памяти

- зап – выполняется запись в ячейку памяти

- чт+стек – выполняется чтение из стека

- зап+стек – выполняется запись в стек

- ост – останов

4. Выводы по работе

Налейте воды, там потыкали кнопочки, теперь умеем работать с этой штукой, вводить команды